锅炉除渣皮带维修外协技术要求

一、工程概况

对热动区域出渣皮带进行维修，主要维修内容包括更换输送皮带、主动滚筒、从动滚筒、改向滚筒、上槽型托辊支架及托辊、上调心托辊支架及托辊、下托辊支架及托辊、下调心托辊支架及托辊、输送带沿线腐蚀的踏梯等。

二、技术标准和规范

《GB/T 10595-2017 带式输送机》

《GB 4053.2-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》

三、工程内容

| 序号 | 分项工程 | 工作内容 | 尺寸描述 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出渣皮带维修的拆除工作 | 输送皮带拆除 | B=500 | 120米 |  |
|  |  | 主动滚筒拆除 | Φ500×600 | 1套 |  |
|  |  | 改向滚筒拆除 | Φ315×600 | 1套 |  |
|  |  | 从动滚筒拆除 | Φ500×600 | 1套 |  |
|  |  | 机头落渣口箱体拆除 | 700×500×1300 | 1套 |  |
|  |  | 上托辊支架及托轮拆除 | TD75,B=500 | 36套 |  |
|  |  | 上调心托辊支架及托轮拆除 | TD75,B=500 | 6套 |  |
|  |  | 下托辊支架及托轮拆除 | TD75,B=500 | 13套 |  |
|  |  | 下调心支架及托轮拆除 | TD75,B=500 | 2套 |  |
|  |  | 清扫器的拆除 | / | 2套 |  |
|  |  | 侧挡辊的拆除 | / | 14套 |  |
| 2 | 出渣皮带维修的安装工作 | 输送皮带安装 | B=500 | 120米 | 材料甲供 |
|  |  | 主动滚筒安装 | Φ500×600 | 1套 | 材料甲供 |
|  |  | 改向滚筒安装 | Φ315×600 | 1套 | 材料甲供 |
|  |  | 从动滚筒安装 | Φ500×600 | 1套 | 材料甲供 |
|  |  | 机头落渣口箱体安装 | 700×500×1300 | 1套 | 材料乙供 |
|  |  | 上托辊支架及托轮安装 | TD75,B=500 | 36套 | 材料甲供 |
|  |  | 上调心托辊支架及托轮安装 | TD75,B=500 | 6套 | 材料甲供 |
|  |  | 下托辊支架及托轮安装 | TD75,B=500 | 13套 | 材料甲供 |
|  |  | 下调心支架及托轮安装 | TD75,B=500 | 2套 | 材料甲供 |
|  |  | 清扫器的安装 | / | 2套 | 材料乙供 |
|  |  | 侧挡辊的安装 | / | 14套 | 材料甲供 |
|  |  | 减速机底座的安装 | 现场测绘 | 1套 | 材料乙供 |
|  |  | 联轴器的安装 | / | 2套 | 材料乙供 |
| 3 | 出渣皮带机架的除锈及防腐 | 出渣皮带机架的整体除锈及涂刷防腐油漆 | 10#槽钢 | 200米 | 材料乙供 |
| 4 | 皮带沿线腐蚀踏梯的维修及刷漆 | 皮带沿线腐蚀踏梯的更换及所有踏板及栏杆的除锈防腐 | 各类型钢 | 预估1吨 | 材料乙供 |

备注：“皮带沿线腐蚀踏梯的维修”一项投标时按综合单价（含税）进行报价，综合单价应包含人材机，措施费，管理费，合理利润及税金等所有费用；结算时根据实际发生的工程量进行结算。

五、技术服务要求

1、皮带机架及沿线腐蚀踏梯维修更换后，对钢材进行手工除锈并涂刷防腐油漆，要求环氧富锌底漆2遍、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2遍，油漆选用Juton、国际、PPG或不低于上述三家档次产品。

2、安装时需清理沿线的灰渣，对出渣皮带相关部件进行精心安装调试，保障皮带输送机投用后运行正常，不得出现跑偏情况。

六、昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料

/

七、设备系统运行稳定性及可靠性要求

安装完成后运行正常，不得出现跑偏情况。

八、维修服务要求

在质保期内，如出现安装导致的质量问题，施工单位应在24小时内及时赶到，并进行无偿处理。

九、施工安全

1、执行公司《承包商安全管理制度》及《承包商入厂基本安全要求》，施工所需的相关辅助材料、人员、器具、劳保等均由乙方提供，且符合昆纤公司相关规定；

2、乙方需编制含施工步骤、施工进度计划、施工人员安排、施工组织设计、施工安全控制内容等的“施工安全技术方案”提交甲方，审核通过后方可施工；

3、维修作业结束后，对作业区域进行全面清理，回收剩余材料和工具，恢复现场环境整洁。

十、安装进度要求

5个工作日内完成皮带机的安装工作。

十一、调试及验收

1、系统调试要求

安装完成后运行正常，不得出现跑偏情况。

2．质保期

验收合格之日起12个月。

十二、资料及培训

/

十三、技术专有权

/

十四、保密协议

/

十五、其他要求（（施工资质、授权等要求）

/

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：